ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

# ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο προμηθευτής συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

## 1. Πέργολα μεταλλική 6,15 Χ 2,90

| ΠΡΟΔΙΑγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, θα κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΓΟΛΑΣ Πέργολα με μεταλλικό σκελετό και ξύλινα στοιχεία διαστάσεων 6,15 Χ 2,90 (ύψος 3,32 τελικό) Ο σκελετός αποτελείται από - στύλους γαλβανισμένου χάλυβα (UPN) διατομής ΠΙ 160X65 πάχος 7,5mm ονομαστική διατομή 24,00 - δοκούς από κοιλοδοκους ορθογώνιους 40Χ80Χ4mm & 40Χ20Χ3mm Η μεταλλική κατασκευή θα πρέπει να συνοδεύετε με τα ακόλουθα πιστοποιητικά: ISO 9001/2008 για την διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής Προδιαγραφές της κατασκευής : - Γενικές ανοχές μεταλλικής κατασκευής κατά ISO 13920-bf - Έλεγχος συγκολλήσεων κατά ISO 5817-c - Ανοχές κοπών κατά ISO 9013-441 - Επεξεργασία ακμών κατά ISO 13715 - Ενδείξεις τραχύτητας κατά ISO 1302 Επίσης η κατασκευή θα πρέπει να συνοδεύετε από πιστοποιητικά καταλληλότητας συγκολλήσεων. Η στέψη θα γίνει από εμποτισμένη ξυλεία, από ξύλινους δοκούς καστανιάς πλανισμένους 160Χ80, παράλληλα τοποθετημένους, ενώ προτείνεται η τοποθέτηση πλευρικά σειρά από ξύλινες τάβλες από καστανιά, οι οποίες θα στερεωθούν στους κατακόρυφους στύλους για σκίαση του χώρου. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα βαφούν τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα χρήστες. Σε ότι αφορά τα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να έχουν υποστεί όλες τις εργασίες απεντόμωσης, βερνικοχρωματισμους, καθώς η ξυλεία θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ελεγχόμενης υλοτομίας FSC Controlled Wood certification of Forest Products. Η έδραση των ορθοστατών γίνεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι βάσεις προβλέπονται σε χώρο πρασίνου και σε πλακόστρωτη επιφάνεια. Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης θα γίνει ανεξαρτήτως της επιφάνειας έδρασης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση των στοιχείων με όλα τα μικρουλικά ταυ συνδετήρες και συγκολλήσεις, το γαλβάνισμα, το αστάρι και ο ελαιοχρωματισμός του μεταλλικού σκελετού. | ΝΑΙ |  |  |

## 2. Πέργολα μεταλλική 6,15 Χ 9,40

| ΠΡΟΔΙΑγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- |
| Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, θα κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΓΟΛΑΣ Πέργολα με μεταλλικό σκελετό και ξύλινα στοιχεία διαστάσεων 6,15 Χ 9,40 (ύψος 3,32 τελικό) Πρόκειται για επανάληψη της μεταλλικής πέργολας 6,15m Χ 2,90m επί δυο φορές με επιπλέον στοιχεία μεταλλικά και ξύλινα 3,60Χ2,50, ανάμεσα σε αυτές τις δύο. Ο σκελετός αποτελείται από - στύλους γαλβανισμένου χάλυβα (UPN) διατομής ΠΙ 160X65 πάχος 7,5mm ονομαστική διατομή 24,00 - δοκούς από κοιλοδοκους ορθογώνιους 40Χ80Χ4mm & 40Χ20Χ3mm Η μεταλλική κατασκευή θα πρέπει να συνοδεύετε με τα ακόλουθα πιστοποιητικά: ISO 9001/2008 για την διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής Προδιαγραφές της κατασκευής : - Γενικές ανοχές μεταλλικής κατασκευής κατά ISO 13920-bf - Έλεγχος συγκολλήσεων κατά ISO 5817-c - Ανοχές κοπών κατά ISO 9013-441 - Επεξεργασία ακμών κατά ISO 13715 - Ενδείξεις τραχύτητας κατά ISO 1302 Επίσης η κατασκευή θα πρέπει να συνοδεύετε από πιστοποιητικά καταλληλότητας συγκολλήσεων. Η στέψη θα γίνει από εμποτισμένη ξυλεία, από ξύλινους δοκούς καστανιάς πλανισμένους 160Χ80, παράλληλα τοποθετημένους, ενώ προτείνεται η τοποθέτηση πλευρικά σειρά από ξύλινες τάβλες από καστανιά, οι οποίες θα στερεωθούν στους κατακόρυφους στύλους για σκίαση του χώρου. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα βαφούν τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα χρήστες. Σε ότι αφορά τα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να έχουν υποστεί όλες τις εργασίες απεντόμωσης, βερνικοχρωματισμους, καθώς η ξυλεία θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ελεγχόμενης υλοτομίας FSC Controlled Wood certification of Forest Products. Η έδραση των ορθοστατών γίνεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι βάσεις προβλέπονται σε χώρο πρασίνου και σε πλακόστρωτη επιφάνεια. Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης θα γίνει ανεξαρτήτως της επιφάνειας έδρασης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση των στοιχείων με όλα τα μικρουλικά ταυ συνδετήρες και συγκολλήσεις, το γαλβάνισμα, το αστάρι και ο ελαιοχρωματισμός του μεταλλικού σκελετού. | ΝΑΙ |  |  |