ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Aποκατάσταση και αναβάθμιση πεζοδρομίων

οδού Ιάσωνος προσβάσιμα σε όλους

ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Βόλου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιγράφει τις απαιτούμενες εργασίες για το έργο με τίτλο “ Aποκατάσταση και αναβάθμιση πεζοδρομίων οδού Ιάσωνος προσβάσιμα σε όλους” του Δήμου Βόλου με σκοπό την ένταξή του στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2024»

Το έργο αφορά στην διαπλάτυνση και αναβάθμιση των πεζοδρομίων της οδού Ιάσωνος με χρήση βιοκλιματικών υλικών και ενίσχυση της φύτευσης.  Με αυτό τον τρόπο αποκαθίστανται οι ζημιές που προκλήθηκαν από το καταστροφικό κύμα κακοκαιρίας Daniel που έπληξε την πόλη του Βόλου, αναβαθμίζεται αισθητικά και λειτουργικά η εν λόγω περιοχή και προωθείται η βιώσιμη κινητικότητα.

2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

2.1 Περιοχή Μελέτης

Η οδός Ιάσωνος η οποία εκτείνεται από την οδό Μπόρελ έως την οδό Φιλελλήνων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αρτηρίες της πόλης του Βόλου συνολικού πλάτους 16μ. η οποία διασχίζει το κέντρο της πόλης συνδέοντας την ανατολική με τη δυτική έξοδο. Πρόκειται για μια πολυσύχναστη οδό με έντονη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών καθόλη της διάρκεια της ημέρας. Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια δεν έχουν ικανό πλάτος που να διασφαλίζει την άνετη διέλευση των μετακινούμενων πεζών και ΑΜΕΑ με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού. Επιπλέον λόγω των παρόδιων χρήσεων παρατηρείται συστηματικά το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης (σε πολλές περιπτώσεις σε διπλή σειρά) μειώνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού.

2.2 Χρήσεις γης

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. 4608/17-8-95 Απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 669Δ’/7-9-95) και τον πίνακα Π.3.2.1 (Α) της 3018/167095 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 237/Α.Α. Π/4.11.2016) όπως αυτός διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με την υπάριθμ. 2591/167222/7-9-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 816/Δ/31-12-2019) και με την υπ’αριθμ. 88802/6-5-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δ.Θ.Στ.Ε (ΦΕΚ 408/Δ’/14-7-2021) και είναι οι παρακάτω:

- Κατοικία

- Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

- Εμπορικά καταστήματα

- Γραφεία, τράπεζες,ασφάλειες,κοινωφελείς οργανισμοί

- Κτήρια εκπαίδευσης

- Εστιατόρια

- Αναψυκτήρια

- Θρησκευτικοί χώροι

- Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας

- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής οχλησης

- Αθλητικές εγκαταστάσεις

- Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης

- Πολιτιστικά κτήρια

- Διοίκηση

- Κέντρα διασκέδασης

- Χώροι συνάθροισης κοινού.

Οι εγκατεστημένες χρήσεις συμπίπτουν ως επί το πλείστον με αυτές που προβλέπονται στο ΓΠΣ.

Χάρτης 1. Περιοχή μελέτης (Πηγή:Google Earth)

Στην οδό Ιάσωνος και πλησίον αυτής  εντοπίζονται οι εξής εγκαταστάσεις:

- Το συγκρότημα Παπαστράτου του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

- Εμπορικές τράπεζες και το νεοκλασικό κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος.

- Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας

- Το κεντρικό κτήριο των Ελληνικών Ταχυδρομείων

- Το κτήριο του Δημοτικού Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου

- Το Δημαρχείο του Δήμου Βόλου

- Η Πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη

- Το Δημοτικό Ωδείο

3.ΠΡΟΤΑΣΗ

Η οδός Ιάσωνος διαμορφώνεται ως μια οδός ήπιας κυκλοφορίας περιορίζοντας σημαντικά την
κίνηση των Ι.Χ. εντός του κέντρου της πόλης του Βόλου, μειώνοντας την ταχύτητα
κυκλοφορίας των οχημάτων και τον κυκλοφοριακό θόρυβο και προωθώντας το βάδισμα και
τη χρήση ποδηλάτου αναβαθμίζοντας συνολικά την περιοχή μελέτης.
Συγκεκριμένα προτείνεται η διατήρηση μιας λωρίδας κυκλοφορίας για τα οχήματα και μιας
λωρίδας για αποκλειστική διέλευση λεωφορείων και ταξί. Το πλάτος της οδού που απομένει
θα χρησιμοποιηθεί για την διαπλάτυνση και ανακατασκευή των πεζοδρομίων με χρήση
βιοκλιματικών υλικών. Στο βόρειο πεζοδρόμιο προβλέπεται η δημιουργία εσοχών για
ολιγόλεπτη στάθμευση,  ανεφοδιασμό καταστημάτων, στάθμευση ΑΜΕΑ και
στάθμευση ΜΟΤΟ. Και στα δύο πεζοδρόμια προβλέπεται φύτ ευση νέων δέντρων και καλλωπιστικών φυτών.

Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50μ (σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΚΑ 52907/28-12-2009 ΦΕΚ 2621 Β’/31-12-2009) εκτός του κρασπέδου και οποιονδήποτε στοιχείων εξυπηρέτησης όπως σήμανσης, φωτισμού, αστικού εξοπλισμού και φύτευσης, η οποία θα περιλαμβάνει οδηγό όδευσης τυφλών και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) στις απολήξεις των πεζοδρομίων.

4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιμέρους εργασίες και τα υλικά κατασκευής έχουν ως ακολούθως:

1. Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος.

Πρόκειται για την καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων (υποβάσεων) των υφιστάμενων πεζοδρομίων, του υφιστάμενου ρείθρου και κρασπέδου. Κατόπιν γίνεται συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση, φορτοεκφόρτωσή τους με μηχανικά μέσα, και μεταφορά τους προς απόρριψη, με αυτοκίνητο.

2. Καθαίρεση πλακοστρώσεων

3. Γενική εκσκαφή, είτε με μηχανικά μέσα, είτε με τα χέρια, συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφών προς φόρτωση, φορτοεκφόρτωσή τους με μηχανικά μέσα, και μεταφορά τους με αυτοκίνητο.

4.Τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο, διατομής 0,15Χ0,26 μ. με απότμηση, και ρείθρου από σκυρόδεμα, τραπεζοειδούς διατομής, (ύψους 0,25μ. - 0,23μ. και πλάτους 0,25μ.), με επίκλιση ρείθρου 8,00%.

6. Υπόβαση πεζοδρομίου από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β 500C.

7. Πλακόστρωση πεζοδρομίων, με πλάκες βιοκλιματικου τύπου ορθογωνισμένες, πάχους 3 εκ., διαστάσεων από 0,40x0,40μ, με αρμούς μέσου πάχους 2 εκ. αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg. οι οποίες στερεώνονται με τσιμεντοκονίαμα, πάνω στην υποδομή από σκυρόδεμα.

8. Φιλέτα μαρμάρου: Τοποθέτηση φιλέτων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 3εκ. στα πεζοδρόμια, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργαλεία χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας.

9. Επίστρωση με κυβόλιθους από φυσικούς λίθους διαστάσεων: 10x5x20εκ. με κολυμβητή τοποθέτηση πάνω στην υποδομή από σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

10. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού: Μετά το πέρας των εργασιών, γίνεται η τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, φωτιστικά σώματα, πινακίδες κλπ)

Λόγω της προτεινόμενων παρεμβάσεων το υπάρχων δίκτυο ομβρυων θα μετατοπιστεί και στις δύο πλευρές του δρόμου ώστε να επιτευχθεί σωστή απορροή των υδάτων.

5.ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

5.1 Πλάκες πεζοδρομίου

Πλάκες βιοκλιματικού τύπου ορθογωνισμένες, πάχους 3 εκ., διαστάσεων από 0,40x0,40μ σχεδίου και χρώματος καθ υπόδειξη της υπηρεσίας.

5.2 Αρμοί από μάρμαρο

Αρμοί από φιλέτα λευκού μαρμάρου κυμαινόμενου μήκους, πάχους 5cm και 15 cm πλάτους. Αποτελούνται από ίσα τεμάχια ελάχιστης διάστασης 0,80cm και τοποθετούνται με χρήση τσιμεντοκονίας πάνω στη βάση από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα, με αρμούς έως 2mm, ώστε να δίνουν την εντύπωση ενιαίου τεμαχίου. Η ορατή τους επιφάνεια θα δεχτεί επεξεργασία αντιολισθητικής επιφάνειας τύπου «χτυπητό».

5.3 Φυσικοί κυβόλιθοι

Επίστρωση με κυβόλιθους από φυσικούς λίθους προέλευσης Πηλίου, διαστάσεων: 10x5x20εκ:

με κολυμβητή τοποθέτηση, πάνω στην υποδομή από σκυρόδεμα. Μεταξύ των στοιχείων αφήνονται αρμοί σταθερού πλάτους 10 mm οι οποίοι πληρούνται με κονίαμα των 450kg τσιμέντου.

5.4 Μαρμάρινα κράσπεδα

Τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m για την κατασκευή του πεζοδρομίου

5.5 Όδευση τυφλών

Σε όλα τα πεζοδρόμια επισημαίνεται η πορεία όδευσης των τυφλών με ανάγλυφες προκατασκευασμένες πλάκες διαστάσεων 40x40 cm που οδηγούν με ασφάλεια τα άτομα με οπτική αναπηρία.

5.6 Παγκάκια

Σε διάφορα σημεία του έργου προβλέπεται να τοποθετηθούν παγκάκια χωρίς πλάτη με ξύλινες δοκίδες και μεταλλικά στηρίγματα.

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Δημήτρης Μαραγκόζης Αρχιτέκτων Μηχανικός | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Σωτήρης Δεδούσης Πολιτικός Μηχανικός | ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ελένη Προβιά Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- | --- |