| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  | Βόλος, 5 Φεβρουαρίου 2026. Αριθμ. Πρωτ.: 9265 |
| --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ |  |  |
| Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81 - Μακρινίτσης Ταχ. Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αργ. Γεωργακοπούλου Τηλέφωνο: 24213 56882 E-mail: a.georgakopoulou@volos-city.gr |  | ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου |

ΘΕΜΑ:  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Υδρομάστευση και αγωγοί μεταφοράς νερού των πηγών Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα για την ύδρευση των οικισμών Αγ. Βλάσιος, Παλαιόκαστρο, Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Μαλάκι, Πλατανίδια, Σερβανάτες, Αγριά και του Π.Σ. Βόλου και Ν. Ιωνίας» στις Δ.Ε. Αρτέμιδας, Δ.Ε. Αγριάς και Δ.Ε. Βόλου, του Δήμου Βόλου, της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 470838/4-12-2025 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζητάει από τον Δήμο Βόλου να εκφράσει τη γνώμη του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Υδρομάστευση και αγωγοί μεταφοράς νερού των πηγών Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα για την ύδρευση των οικισμών Αγ. Βλάσιος, Παλαιόκαστρο, Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Μαλάκι, Πλατανίδια, Σερβανάτες, Αγριά και του Π.Σ. Βόλου και Ν. Ιωνίας», στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και σύμφωνα με την ΚΥΑ 1649/45/15-1-14.

Η ΜΠΕ καθώς και όλα τα υποβληθέντα συνοδευτικά έγγραφα του ανωτέρω έργου έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr (Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Διαβουλεύσεις – ΜΠΕ) και διατίθενται προς δημόσια διαβούλευση με άμεση χρονική ισχύ.  Επιπρόσθετα ο φάκελος της ΜΠΕ, που επικαιροποιήθηκε στις 19-1-2026, βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2411001627.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ).

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η ΔΕΥΑΜΒ, σε εφαρμογή των προτεινόμενων βασικών μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του ΥΔ Θεσσαλίας έχει εκπονήσει τη μελέτη: «Σχέδιο Διαχείρισης (Masterplan) Υδατικών Πόρων Δήμου Βόλου: Μέτρα & Έργα Ορθολογικής – Αποδοτικής Διαχείρισης για Ύδρευση – Άρδευση». Στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω μελέτης (Masterplan), προσδιορίστηκαν έργα και μέτρα αξιοποίησης και διαχείρισης των Υδατικών Πόρων (Γ’ Φάση Μελέτης). Η παρούσα αφορά στην εκπόνηση της Μελέτης των Τεχνικών Έργων του Ανατολικού Μετώπου του Δήμου Βόλου, τα οποία περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης (Masterplan) της ΔΕΥΑΜΒ και κρίνονται ως μέτρα άμεσης εφαρμογής (Βραχυπρόθεσμα).

Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι τα έργα ύδρευσης των οικισμών Αγ. Βλάσιος, Παλαιόκαστρο, Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Μαλάκι, Πλατανίδια, Σερβανάτες, Αγριά και του Π.Σ. Βόλου και Ν. Ιωνίας (Έργο 1 – Α’ Φάση) από τις πηγές Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας του Δήμου Βόλου. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα έργα Υδρομάστευσης (εγκατάσταση νέου αντλιοστασίου) και των αγωγών μεταφοράς νερού από τις πηγές Ζάγκα και Αγίου Ιωάννη μέχρι την κεντρική δεξαμενή Γηροκομείου στον Βόλο.

Το υπό μελέτη έργο χωροθετείται στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Ιωλκού, Πορταριάς, Αγριάς και Αρτέμιδας του Δήμου Βόλου και στην Δημοτική Ενότητα Μηλέων του Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Το έργο αποβλέπει στην μεταφορά του νερού από τις πηγές Ζάγκα και Αγ. Ιωάννη, σε νέα δεξαμενή φόρτισης (δεξαμενή πλησίον πηγής Ζάγκα). Η μεταφορά του νερού μέχρι τη νέα δεξαμενή φόρτισης από τις πηγές γίνεται με βαρυτικούς αγωγούς, όπως και η μεταφορά νερού από τη δεξαμενή προς τις υφιστάμενες δεξαμενές των κατάντη οικισμών που προαναφέρθηκαν.

Συνοπτικά, τα προβλεπόμενα επιμέρους έργα περιλαμβάνουν τα εξής:

- Έργα συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και ενισχυτικά έργα υδρομάστευσης για τις πηγές Ζάγκα και τις τρεις (3) πηγές του Αγίου Ιωάννη (Άγιος Ιωάννης 1 – Κουφάλες, Άγιος Ιωάννης 2 – Αγίου Βλασίου και Άγιος Ιωάννης 3 – Λεχωνίων).

Βάσει του σχεδιασμού του έργου, σε ένα μέσο υδρολογικό έτος η συνολική λαμβανόμενη ποσότητα νερού από τις εν λόγω πηγές ανέρχεται σε 7,76εκ.μ3/έτος (5,66 εκ.μ3/έτος για ύδρευση και 2,10 εκ.μ3/έτος για άρδευση) η οποία κατανέμεται ανά πηγή ως εξής:

- Η συνολική λαμβανόμενη ποσότητα νερού από την πηγή Ζάγκα υπολογίζεται σε 3,36 hm3/έτος.

- Η συνολική λαμβανόμενη ποσότητα νερού από την πηγή Αγ. Ιωάννης 3 (Λεχωνίων) υπολογίζεται σε 2,13 hm3/ έτος.

- Η συνολική λαμβανόμενη ποσότητα νερού από την πηγή Αγ. Ιωάννης 1 (Κουφάλες) υπολογίζεται σε 1,66 hm3/ έτος.

- Η συνολική λαμβανόμενη ποσότητα νερού από την πηγή Αγ. Ιωάννης 2 (Βλασίου) υπολογίζεται σε 0,61 hm3/ έτος (μόνο για άρδευση).

- Τρεις αγωγοί υδροληψίας από τις εν λόγω πηγές, οι οποίοι θα οδηγούν το νερό προς τη νέα δεξαμενή Ζάγκα. Πρόκειται για α) τον αγωγό Α1 από τις πηγές Ζάγκα, β) τον αγωγό Α2 από τις πηγές Αγ. Ιωάννη-Λεχωνίων (Αγ. Ιωάννης 3) και γ) τον αγωγό Α3 από τις πηγές Αγ. Ιωάννη-Κουφάλες (Αγ. Ιωάννης 1).

- Αγωγός άρδευσης Α4 μήκους ~166μ ο οποίος ξεκινάει από τις πηγές Αγ. Ιωάννη-Κουφάλες (Αγ. Ιωάννης 1) και συνδέεται με υφιστάμενο αγωγό άρδευσης στην περιοχή του υφιστάμενου τεχνικού Τ01.

- Πρόβλεψη ελεγχόμενων ποσοτήτων νερού για άρδευση καλλιεργειών από τις πηγές Ζάγκα, Αγίου Ιωάννη 1, 2 και 3 τη θερινή περίοδο.

- Για την πρόσβαση στα έργα κεφαλής και την διέλευση του αγωγού Β1, κατασκευάζεται νέα γέφυρα μήκους ~40μ για τη διέλευση πάνω από το ρ. Κουφάλες. Στη συνέχεια θα διαπλατυνθεί υφιστάμενο μονοπάτι μήκους ~300μ και θα μετατραπεί σε οδό με δυνατότητα διέλευσης βαρέων οχημάτων. Ύστερα, ο υφιστάμενος αγροτικός δρόμος θα βελτιωθεί κατά τόπους ως προς τη χάραξή του και θα τσιμεντοστρωθεί για την ευκολότερη διέλευση των οχημάτων.

- Για την διέλευση των αγωγών Α1, Α2 και Α3 προβλέπεται η κατασκευή νέου λιθόστρωτου μονοπατιού, πλάτους ~1,50μ το οποίο θα προσφέρει προστασία από διάβρωση του εδάφους πάνω από τους αγωγούς λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και προσβασιμότητα στην περιοχή των αγωγών και των υδρομαστεύσεων. Το μονοπάτι θα κατασκευαστεί από πέτρα έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το ιδιαίτερα φυσικού κάλλους τοπίο και κατά την κατασκευή του θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να αποτραπεί στο μέτρο του εφικτού η κοπή δέντρων.

- Νέα Δεξαμενή (πλησίον της πηγής Ζάγκα) χωρητικότητας 300 m3 που θα συλλέγει το νερό των πηγών Ζάγκα και Αγ.Ιωάννη 1 και 3

- Βαρυτικός αγωγός Β1 μεταφοράς νερού από την νέα δεξαμενή Ζάγκα προς την υφιστάμενη Δεξαμενή Γηροκομείου στον Βόλο, χωρητικότητας 3200 m3

- Συνδετήριοι αγωγοί από τον κεντρικό αγωγό Β1 προς τις υφιστάμενες Δεξαμενές  ύδρευσης των οικισμών Αγ. Βλάσιος, Παλαιόκαστρο, Σερβανάτες, Κάτω Λεχώνια, Βρόχια, Αγριά (Αγωγοί Β2, Β3, Β4, Β5, Β6 και Β7)

- Τροφοδοσία νερού στις υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης των οικισμών Άνω Λεχώνια, Μαλάκι, Πλατανίδια μέσω σύνδεσης υφιστάμενου αγωγού στον κεντρικό αγωγό Β1.

- Νέο Φρεάτιο Διακοπής και Ελέγχου (ΦΔΕ) στην περιοχή Ανεμούτσα Βόλου

- Έργο καταστροφής ενέργειας και μικρό υδροηλεκτρικό έργο στην περιοχή μεταξύ Ανακασιάς και Άνω Βόλου. Το έργο καταστροφής ενέργειας με bypass θα διοχετεύει τη ροή σε μικρό υδροηλεκτρικό έργο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισχύς του εν λόγω μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού εκτιμάται σε περίπου 500ΚW (η ακριβής ισχύς του υδροηλεκτρικού σταθμού θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο της μελέτης) και αποτελεί συνοδό έργο του έργου καταστροφής ενέργειας και του όλου υδραγωγείου.

Το συνολικό μήκος όλων των αγωγών του προτεινόμενου υδραγωγείου ανέρχεται σε ~26χλμ. Όλο το μήκος της χάραξης του υδραγωγείου λειτουργεί με βαρύτητα.

Σε ότι αφορά στον σχεδιασμό του νέου υδραγωγείου, κάποια σημαντικά στοιχεία αποτελούν τα εξής:

- Κατά την χάραξη η κύρια προσπάθεια επικεντρώθηκε στον καθορισμό πορείας του αγωγού η οποία θα είναι αφενός εφικτή από τεχνική άποψη, την αποφυγή δυσχερειών λόγω κυκλοφορίας και υφιστάμενων έργων και την αποφυγή δημιουργίας μεγάλων λειτουργικών δαπανών κατά την λειτουργία των έργων.

- Όλα τα έργα κεφαλής που αποτελούνται από τις υδρομαστεύσεις των πηγών, τη νέα δεξαμενή που συλλέγει τα νερά των πηγών και την οδό πρόσβασης σε αυτά, έχουν σχεδιαστεί με τρόπο (επενδύσεις με πέτρα) ώστε να εναρμονίζονται με το ιδιαίτερα φυσικό κάλλος της περιοχής και να έχουν τη μικρότερη δυνατή οπτική και λειτουργική όχληση.

- Το υδραγωγείο σε όλο του το μήκος λειτουργεί με βαρύτητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την οικονομία της συγκεκριμένης αυτής λύσης.

- Στα πλαίσια της παρούσης έγινε και η διερεύνηση κατασκευής μικρού υδροηλεκτρικού στην περιοχή της Ανακασιάς για την εκμετάλλευση του μεγάλου πιεζομετρικού φορτίου κατάντη του υψώματος της Ανεμούτσας και την εξοικονόμηση πόρων για τη ΔΕΥΑΜΒ.

- Στα πλαίσια της πρότασης των έργων έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση αγοράς εδαφικής έκτασης.

Τέλος προτείνεται όλες οι γεωτρήσεις των οικισμών που θα υδροδοτηθούν από τις πηγές να βρίσκονται σε ένα λειτουργικό επίπεδο καθότι:

- μπορούν να αποτελέσουν τις εφεδρείες του υδροδοτικού συστήματος ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση ιδιαίτερα έντονων ξηρασιών ή σε κάποιο απροσδόκητο γεγονός μείωσης των παροχών των πηγών

- επικουρικά θα πρέπει να συνεισφέρουν στην κάλυψη των αναγκών/απολήψεων νερού ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες

Με βάση τη ΜΠΕ, οι επιπτώσεις που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου αναλύονται ως εξής:

• Κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά: Η κατασκευή των προτεινόμενων έργων, λόγω της φύσης και του μεγέθους τους, δεν δύναται να επηρεάσει τα κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής μελέτης.

Κατά τη λειτουργία των προτεινόμενων έργων δεν εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα θερμότητα η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει μεταβολή της θερμοκρασίας και των κινήσεων του αέρα, ούτε μάζα ή ενέργεια η οποία θα μεταβάλει την ατμοσφαιρική υγρασία, θερμοκρασία ή τις κινήσεις των αερίων μαζών.

• Μορφολογικά – Τοπιολογικά χαρακτηριστικά: Οι επεμβάσεις που θα γίνουν στη φάση κατασκευής κατά μήκος της όδευσης των αγωγών και στις θέσεις των σημειακών έργων και οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη φυσιογνωμία της άμεσης περιοχής αφορούν στην αποψίλωση της βλάστησης, στις εκσκαφές και επιχώσεις για τα σκάμματα των αγωγών και τη θεμελίωση των κτιριακών έργων, στη παρουσία των μηχανημάτων κατασκευής και στη προσωρινή διάθεση σε σωρούς μικρού όγκου προϊόντων εκσκαφής θέσεις προσωρινής (πλευρικής) απόθεσης των υλικών εκσκαφής, άχρηστων και αδρανών υλικών.

Συμπερασματικά, η κατασκευή του έργου δεν προκαλεί σημαντική μεταβολή των μορφολογικών και τοπιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Η επίπτωση αναμένεται να είναι μικρής έντασης, σε τοπικό επίπεδο, προσωρινή και μερικώς αναστρέψιμη με την ολοκλήρωση της φάσης κατασκευής και της απομάκρυνσης υλικών κατασκευής και εργοταξίων.

• Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά: Κατά τη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου αναμένονται μεταβολές στο ανάγλυφο και τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της άμεσης περιοχής ανάπτυξής του, που θα προκληθούν κυρίως από την εγκατάσταση των εργοταξίων και τις χωματουργικές και τις λοιπές κατασκευαστικές δραστηριότητες, στα μέτωπα των εργασιών, οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Παράλληλα, δεν δύναται να προκληθούν επιπτώσεις στα γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής από τη λειτουργία του έργου, η οποία δεν μπορεί να συμβάλει με κάποιο τρόπο στην ενίσχυση της πιθανότητας εμφάνισης γεωλογικών φαινομένων όπως ασταθείς καταστάσεις, καθιζήσεις, κατολισθήσεις κλπ ούτε και να επιφέρει επιπτώσεις στο έδαφος.

• Φυσικό περιβάλλον: Κατά την κατασκευή του έργου οι επιπτώσεις στη χλωρίδα αφορούν στις αποψιλώσεις της υπάρχουσας βλάστησης και στην κατάληψη του χώρου που θα απαιτηθεί για την κατασκευή των έργων και την χωροθέτηση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων.

Επίσης τυχόν εκτεταμένη απόρριψη ή ανεξέλεγκτη διαρροή λιπαντικών ελαίων και καυσίμων από το εργοτάξιο και τα μηχανήματα κατασκευής των έργων μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και των υδάτων με ταυτόχρονα αρνητικές επιπτώσεις στη βλάστηση. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζονται στο εργοτάξιο τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών (ύπαρξη εξοπλισμού/ προσροφητικών υλικών για την αντιμετώπιση διαρροών επικινδύνων υλικών π.χ. άμμος, πριονίδι ή ειδικά απορροφητικά πανιά).

Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή στην πανίδα της περιοχής, οφείλονται αφενός στην απώλεια της βλάστησης στην έκταση κατάληψης του έργου αλλά και στον θόρυβο και τις δονήσεις που θα εκπέμπονται λόγω των κατασκευαστικών εργασιών. Ως εκ τούτου, μία τοπική μετακίνηση των ειδών πανίδας (ερπετών, πουλιών) για φωλεασμό και τροφοληψία σε γειτονικές περιοχές είναι βέβαιη κατά την κατασκευή του έργου. Συνεπώς οι επιπτώσεις που αναμένονται στο φυσικό περιβάλλον κατά την κατασκευή του έργου αξιολογούνται ως μικρής έντασης, αρνητικές, προσωρινές και τοπικές.

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένονται επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

• Ανθρωπογενές περιβάλλον: H κατασκευή και η λειτουργία του προτεινόμενου έργου είναι συμβατή με τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις και κατευθύνσεις που ισχύουν για την ευρύτερη περιοχή μελέτης. Το υπό μελέτη έργο, λόγω της φύσης αλλά και της θέσης του, δεν δύναται επηρεάσει τη διάρθρωση και τις λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ούτε το δομημένο περιβάλλον καθώς δεν δύναται να διασπάσει την ενότητα του πολεοδομικού ιστού τόσο στον αστικό, όσο και στον εξωαστικό χώρο, ούτε να επηρεάσει τα κύρια χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος και των οικισμών της περιοχής. Συνεπώς οι επιπτώσεις του έργου στο ανθρωπογενές περιβάλλον χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες.

Δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστικά μνημεία στην περιοχή του έργου και επομένως δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά είτε κατά τη φάση κατασκευής των έργων είτε κατά τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου.

• Κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον: Οι επιπτώσεις στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης κατά τη φάση κατασκευής του προτεινόμενου έργου εκτιμώνται ως θετικές καθώς η ζήτηση εργατικού δυναμικού, κατασκευαστικών υλικών και εργοταξιακών μηχανημάτων θα συμβάλει στην ενίσχυση του τομέα των κατασκευών επιδρώντας θετικά στην διάρθρωση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης. Οι επιπτώσεις αυτές είναι μέτρια θετικές και βραχυπρόθεσμες καθώς διαρκούν για το διάστημα κατασκευής του έργου.

Επίσης, οι επιπτώσεις που θα προκληθούν στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής από τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου εκτιμώνται ως θετικές.

• Τεχνικές υποδομές: Το προτεινόμενο έργο αποτελεί έργο υποδομής ζωτικής σημασίας. Η λειτουργία του έργου έχει θετικές επιπτώσεις στις τεχνικές υποδομές και στα δίκτυα κοινής ωφέλειας της περιοχής μελέτης. Ως εκ τούτου οι σχετικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως αμελητέες.

• Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον: Η κατασκευή του έργου δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους είτε να ενισχύσει υπέρμετρα κάποιες από τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον. Συμπερασματικά, δεν αναμένεται να προκληθεί αύξηση του ρυθμού χρήσης φυσικών πόρων, ούτε εξάντληση οποιουδήποτε ανανεώσιμου ή μη φυσικού πόρου κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Το προτεινόμενο έργο στη φάση λειτουργίας του, δεν αναμένεται να προκαλέσει περιβαλλοντικά αξιόλογες, νέες πιέσεις στο περιβάλλον ή να ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό κάποιες από τις υφιστάμενες ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον.

• Ποιότητα του αέρα: Κατά τη φάση της κατασκευής του υπό μελέτη έργου αναμένονται εκπομπές αερίων ρύπων:

  - Εκπομπές αερίων ρύπων (ΝΟx, CO, κλπ) από τα ντιζελοκίνητα και βενζινοκίνητα μηχανήματα & εξοπλισμό του εργοταξίου (εκσκαφείς, φορτωτές, κλπ.) καθώς και τα οχήματα μεταφοράς υλικών που χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες κατασκευής.

- Εκπομπές σκόνης κατά τις εργασίες εκσκαφής και κατασκευής σε μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, από τα οχήματα του εργοταξίου και τα φορτηγά μεταφοράς υλικών και αποβλήτων, τη διάβρωση από τον αέρα σωρών αδρανών υλικών, τη φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών.

Οι ποσότητες αέριων ρύπων που θα προκύψουν από τις παραπάνω πηγές θα είναι τοπικά περιορισμένες, στην άμεση περιοχή του έργου, χρονικά περιορισμένες καθώς θα διαρκέσουν κατά τη χρονική περίοδο κατασκευής ενώ δύναται να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων (διαβροχή χώρων εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης, κάλυψη βαρέων οχημάτων μεταφοράς λεπτόκοκκων υλικών κλπ). Με το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών οι επιπτώσεις αυτές θα είναι πλήρως αντιστρέψιμες και η όποια επιβάρυνση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στη φάση κατασκευής θα είναι περιορισμένη και θα αρθεί με το τέλος των εργασιών κατασκευής.

Στη φάση λειτουργίας του έργου λόγω της φύσης του, δεν προκύπτουν άμεσες εκπομπές κανενός είδους αέριου ρύπου είτε σωματιδίων σκόνης (αναπνεύσιμης και μη) ή/και οσμών πέραν της περίπτωσης λειτουργίας των εφεδρικών Η/Ζ απ’ όπου προκύπτουν εκπομπές αερίων ρύπων από τη καύση του πετρελαίου (diesel) οι οποίες ωστόσο θεωρούνται αμελητέες.

Κατά τη λειτουργία του έργου προκύπτουν έμμεσες εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου που προέρχονται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των έργων προώθησης των υδάτων (κυρίως του κεντρικού αντλιοστασίου ΑΣ1).

Ωστόσο με τη λειτουργία του προτεινόμενου Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) θα παράγεται ενέργεια από ΑΠΕ στο έργο.

Στο κεφάλαιο 9.16.1 γίνεται αναλυτικός υπολογισμός των εκπομπών ΑτΘ που προκύπτουν από τη λειτουργία του έργου.

Οι συνολικές ετήσιες εκπομπές CO2eq από τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου ύδρευσης με το ΜΥΗΕ υπολογίστηκαν σε 748,1 tnCO2eq.

Λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (<20.000 tnCO2/έτος), το έργο αξιολογείται ως κλιματικά ουδέτερο.

• Θόρυβος και δονήσεις: Κατά την κατασκευή του έργου θα υπάρξει τοπικής κλίμακας επιβάρυνση του ακουστικού περιβάλλοντος που θα προέρχεται κυρίως από τη λειτουργία των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες κατασκευής όπως μηχανήματα εκσκαφής ή χαλάρωσης εδαφών, διάστρωσης και συμπίεσης υλικών, ανέγερση κατασκευών κλπ. αλλά και από την κίνηση των οχημάτων μεταφοράς του εξοπλισμού και των απαιτούμενων υλικών κατασκευής, των αποβλήτων κλπ.

Επίσης επισημαίνεται ότι, οι όποιες επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον είναι προσωρινές και πλήρως αναστρέψιμες, αφού θα διαρκέσουν όσο και η φάση κατασκευής του έργου ενώ δύναται να περιοριστούν σημαντικά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Κατά τη λειτουργία του έργου αναμένονται χαμηλές εκπομπές θορύβου από τη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού (αντλιοστάσιο κλπ) οι οποίες εκτιμώνται ως αμελητέες.

• Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Η κατασκευή και λειτουργία του έργου δεν σχετίζεται με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

• Ύδατα: Επιπτώσεις στην ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων δύναται να προέλθουν από ατυχηματικές διαρροές ή ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Τα υπό μελέτη προτεινόμενα έργα αφορούν στα ύδατα της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Τα έργα έχουν άμεση σχέση με τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, συνεπώς ο τελικός σχεδιασμός και η υλοποίησή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερη προσοχή για τη διαφύλαξη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων.

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου προτείνονται τα εξής μέτρα:

• Ολοκληρωμένο Σχέδιο καταγραφής των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων που αφορούν το έργο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συνέχιση της καταγραφής των πηγών που προβλέπεται να εκμεταλλευτούν, έτσι ώστε οι εκτιμήσεις των παροχών να βελτιστοποιηθούν.

• Επέκταση του δικτύου καταγραφής των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών σε περισσότερα υδατορέματα και γεωτρήσεις στην περιοχή μελέτης, με σκοπό τη μελλοντική αξιοποίησή τους.

• Σχέδιο εκτάκτων αναγκών, όπου η ΔΕΥΑΜΒ θα καθορίζει την προτεραιότητα των υπό εκμετάλλευση υδάτων. Επίσης, στο σχέδιο εκτάκτων αναγκών θα πρέπει να περιγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες και οι εναλλακτικές λύσεις σε περιπτώσεις όπου ένας υδατικός πόρος αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί.

• Εγκατάσταση σε όλες τις χρήσεις ύδατος, συστήματος καταγραφής των απολήψεων αλλά και των ζητήσεων κάθε υδατικής ενότητας. Είναι σημαντική η καταγραφή οποιαδήποτε ζητούμενης αύξησης της ζήτησης (για ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία κλπ.) και η κάλυψή της από τον αρμόδιο φορέα.

Τέλος, προτείνονται μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με στόχο την πρόληψη – αποφυγή, τη μείωση έντασης και έκτασης και την αποκατάσταση.

Σημειώνεται ότι τα Συμβούλια των Δ. Κοινοτήτων Ανακασιάς και Άνω Βόλου, σύμφωνα με τις αρ. 1/2026 επισυναπτόμενες αποφάσεις τους, προτείνουν τα εξής: «…να κατασκευαστεί ταμιευτήρας νερού μετά τις πηγές, σε χώρο που ενδείκνυται. Έτσι θα συλλέγονται τα υπόγεια και επιφανειακά νερά και θα είναι πάντοτε δυνατός ο έλεγχος επάρκειας. Η διάθεση του νερού στη συνέχεια θα γίνεται με διασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας για το φυσικό περιβάλλον, τα δε πλεονάσματα μπορούν στη συνέχεια, να υδροδοτούν τον αστικό ιστό».

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας παρακαλούμε για την άμεση συζήτηση του θέματος και την έκφραση της γνώμη σας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ανωτέρω έργο.

| Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΣ |
| --- | --- |
| Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΝΗ ΓΑΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ |

Συνημμένα:

- Το με αρ. πρωτ. 470838/4-12-2025 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας

- Το με αρ. πρωτ. 459/15-12-2025 έγγραφο του ΤΕΕ Μαγνησίας

- Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (σελ. 365-369 της ΜΠΕ)

- Επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

- Χάρτης περιοχής μελέτης

- Αρ. 2/2026 Απόφαση Δ.Κ. Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας

- Αρ. 1/2026 Απόφαση Δ.Κ. Άνω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας

- Αρ. 2/2026 Απόφαση Δ.Κ. Αγ. Βλασίου Δ.Ε. Αρτέμιδας

- Αρ. 4/2026 Απόφαση Δ.Κ. Αγ. Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας

- Αρ. 1/2026 Απόφαση Δ.Κ. Ανακασιάς Δ.Ε. Ιωλκού

- Αρ. 1/2026 Απόφαση Δ.Κ. Άνω Βόλου Δ.Ε. Ιωλκού

- Αρ. 1/2026 Απόφαση Δ.Κ Αγ. Ονουφρίου Δ.Ε. Ιωλκού

13. Αρ. 1/2026 Απόφαση Δ.Κ. Άλλης Μεριάς Δ.Ε. Πορταριάς